СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

WCS BIOMIN 2020 –  эффективный бактерицид широкого спектра действия,  на основе синергетической смеси альдегида и четвертичного соединения, который удаляет пленку бактерий и предотвращает их рост.   WCS BIOMIN 2020 одновременно контролирует рост аэробных и сульфатовосстанавливающих бактерий и борется с образованием бактериальной пленки. Может применяться в морской воде, растворах солей, пресной или пластовой воде.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

ВНЕШНИЙ ВИД:		Прозрачная желтоватая  жидкость

РАСТВОРИМОСТЬ:             		Растворяется в воде

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:		1,01+0,02 Гр./см3

рН		3-5

ТОЧКА ЗАМЕРЗАНИЯ……………………….	-80С

ДОЗИРОВКА

Эффективная дозировка WCS BIOMIN 2020 подбирается путем проведения тестирования с использованием реальных применяемых жидкостей. Типичная рекомендуемая дозировка составляет 50 до 100 промиле (гр.\м3). При необходимости оказывается техническая поддержка.

УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ

WCS BIOMIN 2020 является раствором на основе воды. Следует хранить в таре с покрытием при комнатной температуре.

СРОК ХРАНЕНИЯ

18 месяцев

УПАКОВКА

Полиэтиленовые бочки вместимостью 200 литров.